18#楼电梯技术参数及功能需求表

一、配置标准及性能要求表

| 序号 | 名称 | 梯型 | 数量 | 配置标准及性能要求(或优于以下技术参数) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货梯采购 | 有机房载货电梯 | 2台 | 一、有机房载货电梯技术参数规格要求：（考虑小型叉车进出功能） 1、控制系统：双32位全数字一体化网络控制系统；电梯专用交流变压变频（VVVF） 2、曳引系统：原厂品牌永磁同步无齿轮曳引机（提供整机生产厂家主机型试试验报告） 3、操作系统：单控 4、层站 ：5层5站6门 5、额定容量：3000kg 6、速度：1.0m 7、开门尺寸：宽2100mm×高2500mm 轿厢尺寸：宽2100mm×深2650mm×高2600mm 8、机房位置：有机房 9、电源要求：三相380V、50HZ、单相220V、50HZ。 二、轿厢装璜：（考虑后期接待以及清洁等实际使用需求） 1、轿顶型号：标准型（配LED灯） 材质：304#发纹不锈钢，一体成型1.2MM厚或以上 2、轿 厢 壁：304#发纹不锈钢，一体成型1.2MM厚或以上 3、轿 厢 门：304#发纹不锈钢，一体成型1.2MM厚或以上 4、门保护系统：光幕 5、轿厢地面：4MM厚花纹钢板或以上 三、梯厅入口设计 1、门框：各层为304#发纹不锈钢大门套，一体成型1.2MM厚度 2、厅门：各层为304#发纹不锈钢，一体成型1.2MM厚度 四、讯号装置 1、操 作 箱：发纹不锈钢面板，点阵滚动显示 2、召唤按钮：无底盒，发纹不锈钢面板点阵滚动显示。 五、土建参数：见图纸 六、功能：详见《小机房机房载货电梯功能表》。 |

二、电梯使用功能需求表

| 序号 | 功 能 | 序号 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全集选控制功能 | 2 | 锁梯功能 |
| 3 | 检修运行 | 4 | 超速机械保护 |
| 5 | 召唤功能 | 6 | 电梯运行次数记录 |
| 7 | 慢速自救运行 | 8 | 故障码显示 |
| 9 | 到站自动开门 | 10 | 故障历史记录 |
| 11 | 自动关门 | 12 | 开门保持时间自动调整 |
| 13 | 即时关门 | 14 | 本层厅外开门 |
| 15 | 开门按钮开门 | 16 | 楼层位置信号的自动修正 |
| 17 | 故障重开门 | 18 | 运行方向的闪烁显示 |
| 19 | 司机操作 | 20 | 超载报警 |
| 21 | 轿内照明、风扇自动节能控制 | 22 | 防门锁短接保护 |
| 23 | 对讲机通讯(五方通话) | 24 | 防终端越程保护 |
| 25 | 到站楼层显示闪烁提示 | 26 | 自动返基站 |
| 27 | 泊梯功能 | 28 | 缺相保护 |
| 29 | 警铃功能 | 30 | 运行接触器触点检测保护 |
| 31 | 开关门受阻保护 | 32 | 变频器多重保护 |
| 33 | 门区外不能开门保护 | 34 | 超载保护 |
| 35 | 满载直驶 | 36 | 停电应急照明 |
| 37 | 双门控制 | 38 | 超速电气保护 |
| 39 | 曳引机堵转保护功能 | 40 | 制动回路检测功能 |
| 41 | 盘车安全防护功能 | 42 | 光幕保护 |